ОБЩЕТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 30
Тел. (8352) 62 11 66. Факс (8352) 62 44 18
E-mail: info@informatica.ru

Уважаемые коллеги!

При осуществлении проектирования и строительства дома предлагаем использовать единую структурированную кабельную систему (СКС) дома, спроектированную  ООО «Информатика».

СКС – это:

- Гарантированно современный способ построения слаботочных систем;

- В ряде случаев -  сокращение затрат застройщика;

- Конкурентное преимущество возводимого жилья в глазах покупателей.

Данная система предназначена для предоставления жильцам следующих услуг:

    - телефонная связь;

    - доступ к «домовым» информационным сетям и Интернету;

    - аналоговое и цифровое телевидение;

    - подключение подъездного домофона.

Система представляет собой набор кроссов, кабелей типа «витая пара» и коаксиальный, разъемов, патч-кордов и т.п., смонтированных в здании.

СКС – это:

- Центральный подъездный шкаф для установки оборудования операторов связи;

- Подъездный шкаф для подключения подъезда (если подъезд один, то центральный и подъездный шкаф совпадают);

- Этажные кроссы и телевизионные разветвители, расположенные в этажных щитах;

- Квартирный бокс с кроссами;

- Кабель, соединяющий между собой центральный, этажные и квартирные шкафы.

Операторы связи (телефон, Интернет, домофон, телевидение) НЕ прокладывают кабель к квартирам жильцов, а подключаются ТОЛЬКО к подъездному шкафу. Дальнейшую доставку сигнала СКС выполняет сама. Смена поставщиков услуг происходит без вмешательства в квартиры жильцов и без прокладки дополнительного кабеля, который забивает слаботочные шахты и является предметом беспорядка. Система соответствует стандарту TIA/EIA-568-B.

Стоимость системы рассчитывается отдельно для каждого проекта и сравнима с суммарными затратами на все слаботочные системы при «обычном» способе, а в ряде случаев может оказаться меньше, что экономит средства застройщика.

Мы будем рады встретиться с вами для обсуждения подробностей и выработки конкретных предложений.

C уважением,

заместитель директора компании «Информатика» 				В.И. Иванов